Sprawozdanie Laboratorium WMM - Statyczne właściwości obrazów

Mateusz Ostaszewski 325203

# Dla obrazu monochromatycznego

# Obraz wejściowy

# Zad1

Entropia obrazu wejściowego

Entropia = 7.4317

# Zad2

Wyznaczam obraz różnicowy w taki sposób, że wartość każdego piksela zastępowana jest różnicą pomiędzy wartością tego piksela a wartością jego lewego sąsiada.

Na przeskalowanym obrazie różnicowym widać krawędzie.

Histogramy

Histogram obrazu oryginalnego ma bardziej rozproszone wartości, pokazując szerszy zakres intensywności pikseli, co sugeruje większą różnorodność w wartościach pikseli. Histogram obrazu różnicowego jest znacznie węższy i skoncentrowany wokół wartości 0, co wskazuje, że wiele pikseli ma małą różnicę w intensywności względem swoich sąsiadów, co jest typowe dla metod kodowania różnicowego/predykcyjnego, ponieważ obrazy naturalne zazwyczaj charakteryzują się dużą redundancją przestrzenną.

Entropia obrazu predykcją poziomą: 6.3391

Entropia obrazu oryginalnego: 7.4317

Entropia obrazu różnicowego jest znacząco niższa w porównaniu z entropią obrazu oryginalnego, co oznacza, że obraz różnicowy jest bardziej przewidywalny i zawiera mniej informacji.

# Zad3

Wyznaczam współczynniki DWT korzystając z funkcji zamieszczonej w skrypcie i 
wyświetlam poszczególne pasma.

Histogramy

Entropie

Entropia (LL) = 7.4532

Entropia (LH) = 6.2555

Entropia (HL) = 5.8266

Entropia (HH) = 6.2754

Entropia_śr = 6.4527

Analiza Histogramów

Histogramy dla pasm LL (niskie częstotliwości), LH (poziome krawędzie), HL (pionowe krawędzie) i HH (diagonalne krawędzie) wykazują znaczące różnice w rozkładzie intensywności.

Pasmo LL, reprezentujące niskie częstotliwości, ma bardziej płaski histogram, sugerujący większe zróżnicowanie wartości, co jest typowe dla ogólnych trendów i wolnych zmian intensywności w obrazie.

Pasma LH, HL i HH mają histogramy skupione wokół wartości zero, co wskazuje na mniej aktywnych pikseli, ponieważ te pasma kodują informacje o krawędziach i detalach - wysokie częstotliwości, które są mniej powszechne w typowych obrazach.

Analiza Entropii

Entropia obrazu oryginalnego jest wyższa niż entropie pasm LH, HL i HH, ale niższa niż entropia pasma LL, co oznacza, że najwięcej informacji w obrazie znajduje się w pasmie niskich częstotliwości.

Obraz różnicowy ma niższą entropię niż wszystkie pasma DWT, co potwierdza, że kodowanie różnicowe/predykcyjne efektywnie redukuje redundancję obrazu.

Wnioski

Wyniki te wskazują, że kompresja obrazu przy użyciu transformacji falkowej pozwala na skuteczne oddzielenie istotnych informacji o obrazie (niskie częstotliwości) od detali i szumu (wysokie częstotliwości), co może być wykorzystane do bardziej efektywnej kompresji danych.

## Zad4

bitrate: 6.2425

Entropia obrazu predykcją poziomą: 6.3391

Entropia obrazu oryginalnego: 7.4317

Entropia (LL) = 7.4532

Entropia (LH) = 6.2555

Entropia (HL) = 5.8266

Entropia (HH) = 6.2754

Entropia_śr = 6.4527

Bitrate jest mniejszy od wszystkich wyliczonych entropii poza HL. Nierówność Shannona, mówi nam, że średnia długość słowa kodowego nie może być mniejsza niż entropia źródła w przypadku kompresji bezstratnej. Kiedy bitrate jest mniejszy od entropii, nie oznacza to, że nierówność jest nieprawdziwa. Może to raczej wskazywać, że:

- Kompresja jest stratna, a zatem nie wszystkie informacje są zachowane (PNG może mieć tryby zarówno stratne, jak i bezstratne).

- Algorytm kompresji wykorzystuje dodatkowe wiedze o strukturze obrazu, która nie jest ujęta w pojedynczym pikselu (jak współzależności między pikselami) do osiągnięcia wyższej efektywności.

Podsumowując, fakt, że bitrate jest mniejszy niż niektóre entropie, nie obala nierówności Shannona; pokazuje to, że kompresja obrazu (w tym przypadku PNG) jest efektywna i wykorzystuje własności obrazu pozwalające na skompresowanie go do rozmiaru mniejszego niż wynikałoby to z teoretycznej entropii.

# Dla obrazu barwnego

## Zad5